| Názov zariadenia: 3 - osé vertikálne CNC frézovacie centrum - uveďte prosím konkrétny názov ponúkaného zariadenia |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parameter | MJ | Požadovaná hodnota | Hodnota parametra Vášho zariadenia |  | Cena v EUR bez DPH |
| Pracovný priestor a konštrukcia stroja | Minimálny rozmer upínacieho stola stola (dxš) | mm | 1200x950 |  |  |  |
|  | Nosnosť upínacieho stola minimálne | kg | 2800 |  |  |  |
|  | Minimálny pojazd v osi „X“ | mm | 1000 |  |  |  |
|  | Minimálny pojazd v osi „Y“ | mm | 850 |  |  |  |
|  | Minimálny pojazd v osi „Z“ | mm | 600 |  |  |  |
|  | Zrýchlenie v jednotlivých osiach min | m/s-2 | 6 |  |  |  |
|  | Posuvy v osiach „X,Y,Z“ minimálne | m/min | 30/30/30 |  |  |  |
|  | Maximálna váha stroja z dôvodu nosnosti podlahy | kg | 16 000 |  |  |  |
|  | Automaticky otváranie dverí | - | ano |  |  |  |
| Vreteno | Priamy pohon vretena / in-line/ | - | áno |  |  |  |
|  | Minimálne otáčky vretena | ot/min | 18 000 |  |  |  |
|  | Vnútorný kužeľ vretena – typ HSK A 63 | - | áno |  |  |  |
|  | Chladenie vretena - kvapalinové | - | áno |  |  |  |
| Riadenie a riadiaci systém stroja | Riadiaci SW Heidenhain TNC 640 alebo funkčný ekvivalent | - | áno |  |  |  |
|  | Otvorené užívateľské prostredie, umožňujúce ukladanie PDF aj CAD údajov do pamäte stroja | - | áno |  |  |  |
|  | Informačný a monitorovací SW stroja | - | áno |  |  |  |
|  | Dotyková obrazovka min. 19“ | - | áno |  |  |  |
|  | Ethernet pripojenie | - | áno |  |  |  |
|  | 3D zobrazenie obrábanej súčiastky s dráhami nástroja na obrazovke ovládacieho panelu stroja | - | áno |  |  |  |
| Príslušenstvo stroja | Chladenie nástrojov cez vreteno min. 70 bar | - | áno |  |  |  |
|  | Odsávanie hmly z chladiacej emulzie | - | áno |  |  |  |
|  | Elektrická tepelná kompenzácia | - | áno |  |  |  |
|  | Sonda pre zameranie náradia - laserom | - | áno |  |  |  |
|  | Sonda pre zameranie obrobku | - | áno |  |  |  |
| Presnosť stroja | Odmeriavanie priame na osiach X,Y,Z - absolútnej dĺžky v celom priestore stroja s minimálnou presnosťou | mm | 0,008 |  |  |  |
| Ostatné príslušenstvo | Zásobník náradia min. na 40 ks | - | áno |  |  |  |
|  | Upínací zverák stola | ks | 2 |  |  |  |
|  | Klimatizovaná elektrická skriňa | - | áno |  |  |  |
| Ďalšie súčasti hodnoty obstarávaného zariadenia | Doprava zariadenia na miesto prevádzky: Budulov 171, Moldava nad Bodvou, 045 01 |  |  | áno |  |  |
|  | Osadenie, nastavenie a zapojenie zariadenia |  |  | áno |  |  |
| Ostatné požadované zmluvné podmienky | Záručná lehota 18 mesiacov na stroj pri dvojzmennej prevádzke |  |  | áno |  |  |
|  | Záručná lehota na vreteno min. 4500 prevádzkových hodín |  |  | áno |  |  |
|  | Prevedenie zodpovedajúce požiadavkám „CE“ |  |  | áno |  |  |
|  | Návod na obsluhu a údržbu zariadenia v slovenskom alebo českom jazyku |  |  | áno |  |  |
|  | Platobné podmienky – 20% ceny pri objednávke, 70% ceny pred expedíciou z výrobného závodu, zvyšok ceny po inštalácii u klienta |  |  | áno |  |  |
| Cena spolu: |  |  |  |  |  |  |
| Dodacia lehota (uveďte v mesiacoch) |  |  |  |  |  |  |

Identifikácia predkladateľa ponuky:

Predkladateľ ponuky potvrdzuje, že predložená ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

Dňa:                                                              Vypracoval: meno + podpis + pečiatka